Приложение № 7

к договору №____________

от «___»___________2017г.

требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах АО «КНПЗ»

- Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «КНПЗ»).

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение АО «КНПЗ» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

ИСПОЛНИТЕЛЬ – физическое и юридическое лицо, которое выполняет строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору оказания сервисных услуг, заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ТРЕТЬЕ ЛИЦО - организация, привлекаемая Исполнителем для выполнения работ на объектах Заказчика.

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Исполнителя (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу АО «КНПЗ» или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:

- Легкие.

- Тяжелые.

- Смертельные.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной:

- разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;

- неконтролируемого взрыва, пожара;

- неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;

- травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Компания – АО «КНПЗ».

ОТПБОС -  охрана труда, промышленная безопасность, окружающая среда, включая вопросы пожарной, газовой безопасности,  предупреждения и реагирования на ЧС

ЛЭП – линия электропередач;

ПЛА – план ликвидации аварий;

ИТР – инженерно-технический работник;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТО – технический осмотр;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

- 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.1.	Исполнитель должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.1.2.В случае нарушения работниками Исполнителя нормативных требований законодательства РФ в области ОТПБОС и инструкций по безопасному проведению работ, а также если в действиях Исполнителя усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Исполнителя Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждый случай нарушения, а также потребовать незамедлительно устранить нарушение.

3.1.3. Основанием для предъявления штрафных санкций, является акт (протокол), фиксирующий нарушение со стороны Исполнителя. Акт (протокол) подписывается лицом составившим его и нарушителем. В случае отказа нарушителя от подписания документов, фиксирующих нарушение, акт (протокол) подписывается лицом, составившим его и двумя лицами, свидетельствующими факт отказа нарушителя от подписания.

3.1.4.	Перед началом производства работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ОТПБОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТПБОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ОТПБОС, списком контактных телефонов.

3.1.5.	Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований ОТПБОС со стороны Третьих лиц, а также иных работников, нанятых Исполнителем для выполнения настоящего договора. В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика.

3.1.6.	Нарушение Исполнителем (Третьим лицом) как государственных требований по ОТПБОС, пожарной, газовой безопасности, окружающей среды, предупреждения и реагирования на ЧС, так и локальных документов Заказчика, за исключением нарушений, указанных в п. 6.11. настоящего договора,  приложении № 5 к настоящему договору и в абзаце 2 настоящего пункта, будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с  Исполнителя штраф в размере 100 тыс. руб.

Исполнитель  уплачивает  Заказчику  штраф в размере 300 000 (триста тысяч) руб. за каждый факт допущения работниками Исполнителя нарушений нормативных требований в области пожарной безопасности  в части курения в неотведенных местах.

3.1.7.	Исполнитель несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Исполнителем: в случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Исполнителя, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Исполнитель компенсирует Заказчику понесенные убытки (ущерб) и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Исполнителя, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 500 тыс. руб. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. В случае допущения названных ситуаций Третьим лицом штраф уплачивает Исполнитель.

3.1.8.	Исполнитель несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ОТПБОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников Третьих лиц. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

3.1.9.	Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Исполнителя и Третьего лица, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

3.1.10. При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Исполнителя, Исполнитель обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).

Подключение электроэнергии для нужд Исполнителя, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

3.1.11.	Исполнитель на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Трудовым кодексом РФ;

- Федеральным законом от 10.01.02г. №7 «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ                «О пожарной безопасности»;

- «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.

3.1.12.	Исполнитель (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.

3.1.13. При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Исполнитель обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций  после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ.

3.1.14.	О всех происшествиях в производственной среде Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. руб.

3.1.15.	В случае происшествия у Исполнителя, Исполнитель в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Исполнителя, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Исполнитель представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Исполнитель должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Исполнителя или Заказчика. Исполнитель обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Исполнитель обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Исполнителя с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Исполнителю на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Исполнителем в государственные органы контроля и надзора.

3.1.16.	На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Исполнителя, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Исполнитель обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

3.1.17.	При возникновении происшествия, аварии, инцидента, ДТП,  несчастного случая на том или ином участке работ каждый производитель работ Исполнителя должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Исполнителя, а также начальника установки, цеха, подразделения и  диспетчерскую службу Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.18.	Работы, выполняемые Исполнителем в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Исполнителем за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Исполнителем искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

3.1.19.	Передача Исполнителю отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Исполнителем на период производства работ.

3.1.20.	Ответственное лицо со стороны Исполнителя обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

3.1.21.	Земельные участки Заказчиком передаются Исполнителю для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Исполнитель (представитель генподрядной организации).

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Исполнителя.

3.1.22.	На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

3.1.23.	В случае отступления от плана (проекта) производства работ Исполнитель обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

3.1.24.	Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы по ОТ ПБ ОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Исполнителя, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

3.1.25.	Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников Третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами.

3.1.26.	Перед началом производства работ Исполнитель обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).

Если работа Исполнителя сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Исполнителей, Третьих лиц, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Исполнителя персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Исполнителя.

3.1.27.	Ответственность за соблюдение требований ОТПБОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Исполнителю, возлагается на ответственное лицо Исполнителя (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Исполнителю объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Исполнитель.

3.1.28.	В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Исполнителю, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.29.	Представителям Исполнителя запрещается:

- провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

- находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;

- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ, освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;

- отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

- пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;

- курить вне отведенных для этого местах;

- самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

    - при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица Исполнителя), без уведомления руководителя объекта;

    - самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора

3.1.30.	Исполнитель не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

3.1.31.	Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Третьего лица не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

    - Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Исполнителя (Третьего лица), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Исполнителя, (Третьего лица).

3.2	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.2.1.	Заказчик обязан:

3.2.1.2.	Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.

3.2.1.3.	Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.2.1.4.	Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.2.1.5.	Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.2.1.6.	Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Исполнителю схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

3.2.1.7	Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Исполнителя и третьих лиц, при проведении Исполнителем работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК.

4.1.1.	Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Исполнителю), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по охране труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

4.1.2.	Заказчик обязуется:

- Проводить вводный инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Исполнитель.

- Проводить первичный инструктаж с последующей регистрацией в Журнале регистрации инструктажа.

Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Исполнитель.

- После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Исполнителя.

4.1.3.	Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Исполнителя должны пройти подготовку и аттестацию:

- по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (для Исполнителей осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).

- по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

4.1.4.	Исполнитель обязан обеспечить выполнение Исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Исполнителя к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5.	Исполнитель обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

4.1.6.	Исполнитель обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

4.1.7.	Исполнитель обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

4.2	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1.	Весь персонал Исполнителя должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Исполнителя), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.

4.2.2.	Персонал, выполняющий ремонтные работы и работы повышенной опасности  или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, согласно требованиям наряда-допуска.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Исполнителя требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Исполнителя.

4.3	ТРАНСПОРТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.3.1.	Все транспортные средства Исполнителя, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

- Аптечкой первой помощи;

- Огнетушителем;

- Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);

- Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2.	Исполнитель должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение своевременных  ТО транспортных средств;

- Использование и применение транспортных средств по их назначению;

- Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;

- Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

- Движение по территории предприятия с включенным ближним светом фар.

    - Исполнитель обязан:

- Организовать контроль за соблюдением водителями Исполнителя Правил дорожного движения РФ;

- Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;

- Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом  на объект/перед началом работ;

- Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;

- Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.3.3. На территориях взрывопожароопасных объектов, резервуарных парков Заказчика выхлопные трубы двигателей авто- и тракторной техники Исполнителя должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

4.4	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.	Исполнитель обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2.	При проведении работ на объектах Заказчика Исполнитель обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых  отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между  Заказчиком и Исполнителем;

- внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Исполнителя;

- обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.

4.4.3.	Исполнитель самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за  отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

4.4.4.	Запрещается:

- сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, различные отходы;

- использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:

  - гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

  - инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

Исполнитель обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

4.4.5.	Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Исполнителя окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

4.5	АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.

4.5.1.	Исполнитель обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, Исполнитель обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением  веществ,  необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Исполнитель обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2. настоящего Приложения, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.

4.5.2.	При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Исполнитель обязан отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1 к настоящему Приложению). При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника Исполнителя Заказчик составляет  Акт нарушения внутризаводского и пропускного режима (Приложение 2 к настоящему Приложению) по данному факту, а также предлагает работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование, и, вызывает представителей Исполнителя для решения вопроса об отстранении работника Исполнителя от работы,  приняв меры к недопущению противоправных действий со стороны нарушителя, которые могут повлечь негативные последствия для Заказчика.

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в Акте нарушения внутризаводского и пропускного режима делается соответствующая запись  и составляется Акт установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения  (Приложение 3 к настоящему Приложению) удостоверяющий факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника, данный Акт заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Исполнителя, охраны, или другими незаинтересованными лицами.  Результаты медицинского осмотра (освидетельствования) либо Акт установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения, Акт о состоянии работника, отстраненного от работы, а также письменные объяснения работника Исполнителя, подлежат приложению к Акту нарушения внутризаводского и пропускного режима  и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

4.5.3. В случае выявления Заказчиком:

-факта проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт;

- факта нахождения на объектах Заказчика, работника Исполнителя (Третьего лица) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения Исполнитель/Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 300,0 тыс. руб. за каждый такой факт.

4.5.4.	Заказчик (в т.ч. работники управления безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящими Требованиями. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Исполнителя (Третьего лица) в состоянии опьянения, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.

4.6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Исполнитель обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ОТПБОС Заказчика о результатах работы (включая Третье лицо в области ОТПБОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все случаи производственного травматизма;

- все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Исполнитель выполнял работы для Компании;

- факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

- информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды,  о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

Исполнитель принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании.

| Продавец | Покупатель |
| --- | --- |
| ______________________ | ____________________ |

Приложение №1

к Приложению № 7

к договору №_____________

от «___»___________201     г.

АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

- Дата составления акта (число, месяц, год): _________________________________________________

- Время составления акта (часы, минуты): ___________________________________________________

- Место составления акта: ________________________________________________________________

- Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

  - Запах алкоголя изо рта

  - Неустойчивость позы

  - Нарушение речи

  - Выраженное дрожание пальцев рук

  - Резкое изменение окраски кожных покровов лица

  - Поведение, не соответствующее обстановке

  - Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:

_________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:______________________________________________________________________________

10. Подписи лиц, составивших акт: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

Форма согласована:

| ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА: | ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ______________________ | ____________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №2

к Приложению № 7

к договору №_____________

от «___»___________201     г.

АКТ

нарушения внутризаводского и пропускного режима

«_____»__________________201__г. начальник караула___________________________________

в присутствии _______________________________________________________________________

__________________________________ и задержанного____________________________________

составили настоящий акт о нижеследующем:

«____»___________________201__г. в  _______ часов кем был задержан____________________

____________________где задержан_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________

Число, месяц и год рождения

_____________________________________________________________________________________

Домашний адрес

_____________________________________________________________________________________

Место работы и должность

_____________________________________________________________________________________

Предъявлены документы

_____________________________________________________________________________________

За что задержан

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт подписан:

Начальник караула__________________________________________________________________

Постовой____________________________________________________________________________

Задержанный________________________________________________________________________

Примечание: В случае отказа задержанного от подписи акта он заверяется          вторичной подписью начальника караула и постового.

Начальник караула__________________________________________________________________

Постовой____________________________________________________________________________

Форма согласована:

| ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА: | ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ______________________ | ____________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №3

к Приложению 7

к договору №_____________

от «___»___________201   г.

АКТ

установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения

Мы, нижеподписавшиеся

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О/ должность/ лиц, составивших акт

составили настоящий Акт о том, что: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата составления акта (число, месяц, год), время

Где (место)

_____________________________________________________________________________________

в нашем присутствии  находился в состоянии алкогольного   опьянения работник:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ должность (профессия) / место работы (организация) задержанного работника

Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

  - Запах алкоголя изо рта

  - Неустойчивость позы

  - Нарушение речи

  - Выраженное дрожание пальцев рук

  - Резкое изменение окраски кожных покровов лица

  - Поведение, не соответствующее обстановке

  - Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Краткое описание обстоятельств задержания:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С актом ознакомлен:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О./подпись  задержанного работника,  дата

Подписи лиц, составивших акт: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О./подпись / дата

В случае отказа от подписи

От подписи _________________________________________________________________________ отказался

Ф.И.О. задержанного, полностью

Подписи лиц, составивших акт: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О./подпись / дата

Форма согласована:

| ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА: | ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ______________________ | ____________________ |
| М.П. | М.П. |